UNMDP-FI

Carrera: Ingeniería Electrónica

Especificación Funcional

Sistema de monitoreo de fallas y datos de manejo de vehículos

##### Versión 1.0 									Preves, Santiago

Contenido

1. Introducción	3

1.1 Propósito del documento	3

1.2 Personal involucrado	3

1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas	3

2. Dispositivo de adquisición	5

2.1 Descripción del dispositivo	5

2.2 Diagrama en bloques	5

2.3 Especificaciones funcionales	5

2.4 Especificaciones no funcionales	6

3. Procesamiento en el servidor	8

3.1 Actores del sistema	8

3.2 Dependencias	8

3.3 Especificaciones funcionales del servidor	8

# 1. Introducción

En este documento se definen y describen los requerimientos funcionales del sistema SP TRACKING, un sistema de telemetría y monitoreo activo de fallas y datos de manejo de vehículos, correspondiente al Trabajo Final de la carrera de Ingeniería Electrónica.

## 1.1 Propósito del documento

El presente documento tiene como propósito proveer información detallada sobre cómo debe funcionar el sistema SP TRACKING —el dispositivo de adquisición embarcado y el procesamiento de la información en el servidor— de acuerdo con lo pautado en la especificación de requerimientos del proyecto.

## 1.2 Personal involucrado

| Nombre | Preves, Santiago |
| --- | --- |
| Rol | Autor |
| Categoría profesional | Estudiante |
| Responsabilidad | Diseño, implementación y puesta a prueba del prototipo |
| Información de contacto | santitdm1@gmail.com |

| Nombre | López, Juan Manuel |
| --- | --- |
| Rol | Director |
| Categoría profesional | Ingeniero |
| Responsabilidad | Dirección y asistencia técnica del proyecto |
| Información de contacto | juanml@fi.mdp.edu.ar |

| Nombre | Russo, Rodrigo Ezequiel |
| --- | --- |
| Rol | Co-Director |
| Categoría profesional | Ingeniero |
| Responsabilidad | Co-dirección y asistencia técnica del proyecto |
| Información de contacto | rodrigo.e.russo@fi.mdp.edu.ar |

## 1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| 4G-LTE | Cuarta generación de telefonía móvil (Long Term Evolution) |
| BLE | Bluetooth Low Energy |
| CAN | Controller Area Network |
| DTC | Diagnostic Trouble Code (código de falla de diagnóstico) |
| ECU | Engine/Electronic Control Unit (unidad de control del vehículo) |
| ELM327 | Circuito intérprete OBD-II a serie |
| GNSS | Global Navigation Satellite System |
| IMU | Unidad de medición inercial (acelerómetro/giróscopo) |
| MQTT | Message Queuing Telemetry Transport |
| OBD-II | On-Board Diagnostics, segunda generación |
| PID | Parameter ID (identificador de parámetro) |
| SD | Secure Digital (tarjeta de memoria) |
| SP TRACKING | Sistema de adquisición y monitoreo desarrollado en este proyecto |

# 2. Dispositivo de adquisición

## 2.1 Descripción del dispositivo

El dispositivo de adquisición se lleva en la cabina del vehículo y se vincula a la red de datos del automóvil a través de la interfaz OBD-II, mediante un enlace Bluetooth con el intérprete ELM327. A partir de dicho enlace lee los parámetros de diagnóstico (PID) y los códigos de falla (DTC) de la ECU.

El dispositivo amplía las capacidades de diagnóstico integrando un módulo de posicionamiento global (GNSS) y un acelerómetro para el registro del comportamiento dinámico del vehículo. La información recolectada se almacena localmente en una tarjeta SD, a modo de respaldo o “caja negra”, y se transmite de forma inalámbrica hacia un servidor remoto sobre la red celular 4G-LTE, bajo el protocolo MQTT.

El equipo cuenta con alimentación independiente de la del vehículo mediante una batería recargable por puerto USB-C, e incorpora indicadores para señalizar su estado de operación al usuario.

## 2.2 Diagrama en bloques

## 2.3 Especificaciones funcionales

| Identificación | EF01 |
| --- | --- |
| Nombre | Lectura de parámetros de diagnóstico (PID) |
| Descripción | El dispositivo debe leer en tiempo real los parámetros de funcionamiento del vehículo (por ejemplo velocidad y RPM) a través de la interfaz OBD-II. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF02 |
| --- | --- |
| Nombre | Lectura de códigos de falla (DTC) |
| Descripción | El dispositivo debe leer y extraer los códigos de falla de diagnóstico almacenados o pendientes en la ECU del vehículo. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF03 |
| --- | --- |
| Nombre | Enlace Bluetooth con el ELM327 |
| Descripción | El dispositivo debe descubrir y vincularse de forma automática y unívoca al intérprete ELM327 mediante Bluetooth Low Energy, identificándolo por su característica de servicio. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF04 |
| --- | --- |
| Nombre | Geolocalización GNSS |
| Descripción | El dispositivo debe obtener la posición del vehículo (latitud, longitud, velocidad y marca temporal) a partir de un módulo GNSS. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF05 |
| --- | --- |
| Nombre | Sensado inercial |
| Descripción | El dispositivo debe medir la aceleración del vehículo mediante un acelerómetro, incorporando las variables cinemáticas al conjunto de datos. |
| Prioridad | Media |

| Identificación | EF06 |
| --- | --- |
| Nombre | Transmisión inalámbrica |
| Descripción | El dispositivo debe transmitir la información recolectada a un servidor remoto sobre la red celular 4G-LTE, publicándola bajo el protocolo MQTT. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF07 |
| --- | --- |
| Nombre | Almacenamiento de respaldo |
| Descripción | El dispositivo debe registrar la información de manera local en una tarjeta SD, garantizando su conservación ante pérdidas de conectividad (función de caja negra). |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF08 |
| --- | --- |
| Nombre | Modo de solo lectura |
| Descripción | El dispositivo debe operar de manera pasiva sobre el bus del vehículo, garantizando la no interferencia con los sistemas de control críticos. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EF09 |
| --- | --- |
| Nombre | Alimentación independiente |
| Descripción | El dispositivo debe contar con una fuente de energía independiente de la del vehículo, recargable mediante puerto USB-C. |
| Prioridad | Baja |

## 2.4 Especificaciones no funcionales

| Identificación | ENF01 |
| --- | --- |
| Nombre | Uso e instalación simple |
| Descripción | El dispositivo debe ser de uso intuitivo, permitiendo la conexión directa al puerto de diagnóstico (Plug & Play) sin configuraciones complejas ni capacitación adicional. |
| Prioridad | Media |

| Identificación | ENF02 |
| --- | --- |
| Nombre | Seguridad de los componentes |
| Descripción | El diseño del PCB debe proteger a los componentes frente a interferencias electromagnéticas y vibraciones propias del entorno automotriz. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | ENF03 |
| --- | --- |
| Nombre | Robustez |
| Descripción | El sistema debe resolver de forma adecuada los casos de desconexión por pérdida de señal o agotamiento de la batería, reanudando su operación al restablecerse las condiciones. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | ENF04 |
| --- | --- |
| Nombre | Encapsulado |
| Descripción | El dispositivo debe alojarse en un encapsulado portable y compacto, que mantenga la antena GNSS con vista al cielo y permita el acceso cómodo al botón de encendido, al puerto USB-C y a la tarjeta SD. |
| Prioridad | Media |

# 3. Procesamiento en el servidor

El procesamiento en el servidor recibe la telemetría cruda publicada por el dispositivo, la traduce a información legible y la disponibiliza para la administración de la flota. Se implementa mediante flujos de Node-RED sobre el servidor del LIVRA.

## 3.1 Actores del sistema

| Usuario / Rol | Descripción |
| --- | --- |
| Administrador de flota | Consume la información depurada para la supervisión y gestión operativa de la flota. |
| Dispositivo de adquisición | Publica la telemetría cruda en el tópico de entrada del broker MQTT. |

## 3.2 Dependencias

- Dispositivo de adquisición SP TRACKING: provee la telemetría que procesa el servidor.

- Broker MQTT: intermedia la recepción de los datos publicados por el dispositivo.

## 3.3 Especificaciones funcionales del servidor

| Identificación | EFS01 |
| --- | --- |
| Nombre | Recepción de telemetría |
| Descripción | El servidor debe suscribirse al tópico de entrada del broker MQTT y recibir las tramas crudas publicadas por el dispositivo. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EFS02 |
| --- | --- |
| Nombre | Traducción de PID |
| Descripción | El servidor debe decodificar los PID recibidos en formato hexadecimal a sus magnitudes físicas, con sus respectivas unidades. |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EFS03 |
| --- | --- |
| Nombre | Interpretación de posición y hora |
| Descripción | El servidor debe interpretar los datos de GNSS y convertir la marca temporal de UTC a GMT-3 (huso horario de Argentina). |
| Prioridad | Alta |

| Identificación | EFS04 |
| --- | --- |
| Nombre | Interpretación de DTC |
| Descripción | El servidor debe traducir los códigos de falla recibidos a mensajes claros y legibles. |
| Prioridad | Media |

| Identificación | EFS05 |
| --- | --- |
| Nombre | Publicación en tópicos de salida |
| Descripción | El servidor debe publicar la información depurada en tópicos de salida, en formato JSON y en un tópico adicional en formato TXT. |
| Prioridad | Alta |